附件

车辆性能参数及车型图片

一、车辆性能及参数

| 电器系统 | 电机：48V，美国进口KDS（世界500强企业）5.0KW高效直流它励电机 |
| --- | --- |
|  | 电池:电动车专用超威6个8V 免维护 牵引动力蓄电池 |
|  | 充电器：全自动高频高效脉冲式智能充电器机。输入电压交流220V,50Hz;输出直流25A，输出电压48V。 |
|  | 控制器：美国进口Curtis(科蒂斯) 1268控制器CMOS无级变速系统。使用寿命是国产控制器的3倍！具有自动刹车减速功能，下坡电子自动限速！ |
|  | 加速器：美国进口CURTIS（无级变速油门）霍尔式无接触系统 |
| 车身覆盖件 | 汽车保险杠材料注塑件车身，耐冲击，耐老化，更换配件方便快捷 |
| 后 轴 | 高效齿轮传动,差速器速比12.31：1，免维护 |
| 制动系统 | 机械鼓刹制动+电子刹车 |
| 前悬系统 | 多片式钢板弹簧及液压减震系统（车辆承载能力强，悬挂使用寿命高） |
| 后悬系统 | 多片式钢板弹簧及液压减震系统 |
| 转向、仪表 | 单级齿轮齿条转向，美国Curtis (科蒂斯)电量表、点火开关、方向选择开关、水杯位、储物仓 |
| 轮 胎 | 台湾建大高尔夫车专用（4层） 205/50-10真空宽胎（更平稳，更耐磨） |
| 座位设置 | 8人座 |

| 整车自重、载重 | 470kg(不包括电池） 、650kg |
| --- | --- |
| 长×宽×高 | 4300mm*1210mm*1800mm |
| 轴 距 | 3273mm |
| 前后轮距 | 860 mm，970mm |
| 最小转弯半径 | 5m |
| 胎压和噪音 | 2.0Pa，≤55分贝 |
| 最大行驶里程 | 80-120 km（平路） |
| 最小离地间隙 | 110mm |
| 最小制动距离 | ≤5.0米 |
| 最大爬坡能力 | 20% |
| 充电时间 | 8-10小时 |
| 前进后退速度 | 22-25km/h ，15km/h |

二、车型图片