附件1

项目标的设备清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #### 卫生间报警监测系统后台管理机 | 1 | 台 | 1.只接受国产设备，不接受进口产品 2.安装点位由中标人根据现场实际情况设计，需符合《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019-2021并提交设计图纸 |
| 2 | #### 后台管理系统软件 | 1 | 套 |  |
| 3 | #### 值班室监控面板 | 5 | 个 |  |
| 4 | #### 系统控制柜 | 6 | 个 |  |
| 5 | 激光人体感应器 | 24 | 个 |  |
| 6 | 微波雷达人体存在感应器 | 11 | 个 |  |
| 7 | 紧急求助按钮 | 16 | 个 |  |
| 8 | #### 声光报警器 | 3 | 个 |  |
| 9 | #### 8位，10A机柜PDU | 1 | 个 |  |
| 10 | #### RVV3×1.0mm²电源线 | 100 | 米 |  |
| 11 | #### RVV2×1.0mm²信号线 | 200 | 米 |  |
| 12 | #### RVV4×0.75mm²信号线 | 800 | 米 |  |
| 13 | #### 六类非屏蔽双绞网线 | 2 | 箱 |  |
| 14 | 辅材（含PVC线管、波纹管、接线端子、标签等） | 1 | 批 |  |
| 15 | 调试安装 | 1 | 项 |  |

技术要求:

| 序号 | 名称 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | #### 卫生间报警监测系统后台管理机 | 1、CPU：≥6核，主频≥1.9GHz；内存：≥32GB； 2、网络：千兆网口≥2个； 3、存储：≥2×2TB机械硬盘； 4、▲认证：通过国家信息安全产品认证（如中国节能认证、CCC认证）(投标时需提供产品相关认证证书复印件）。 |
| 2 | #### 后台管理系统软件 | - ▲至少支持账号权限分级管理、实时告警大屏展示（投标时需提供以上功能的相关实现截图或照片） - ▲报警记录：可实时记录卫生间告警报警信息，原始数据永久保存，支持导出Excel报表；（投标时需提供以上功能的相关实现截图或照片） 3、部署方式：支持本地化部署或私有云部署，需满足数据安全要求，支持局域网内多终端网页访问； 4、扩展性：提供API接口，支持与第三方平台对接。 |
| 3 | #### 值班室监控面板 | 1、屏幕尺寸：≥10.1英寸，分辨率≥1920×1080； 2、处理器：≥4核，内存≥4GB，存储≥128GB； 3、接口：至少包含HDMI×1、RJ45×1、USB×4； 4、▲实时显示卫生间使用状态（有人/无人、计时）（投标时需提供以上功能的相关实现截图或照片） |
| 4 | #### 系统控制柜 | - 1、含物联网网关、交换机、电源、空气开关、漏电保护器； 2、物联网网关：支持LORA无线（双向四通道）/RF433/RS485/4G，接口：RJ45*1、RS485*2、联网：以太网（可拓展4G网络）；配置方式：上位机软件工具； - 3、交换机端口支持百兆及以上传输速度。 |
| 5 | 激光人体感应器 | 1、输出方式：NPN/Lora/RS485； 2、工作电压：DC9-12V； 3、支持感应距离调节； 4、通信方式：485通讯； 5、抗干扰：支持滤除阳光、颜色、温度干扰。 |
| 6 | 微波雷达人体存在感应器 | 1、支持检测距离调节。检测角度需覆盖卫生间实际使用需求； 2、抗干扰：支持滤除温度、光源干扰； 3、输出信号：继电器开关信号。 |
| 7 | 紧急求助按钮 | 1、材质：不锈钢面板； 2、触发方式：按压式，带自锁功能； 通信：RS485，供电：DC12V； |
| 8 | #### 声光报警器 | 1、报警方式：声光同步，音量可调0~110dB（最小值为0，最大值≥110dB视为完全响应）； 2、供电：DC12V，通信：RS485； 防护等级：IP54。 |