附件1

八卦岭531栋厂房消防安装修复工程清单（暂估）

| 序号 | 工程名称（分部分项） | 工程内容 | 单位 | 数量（暂估） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 火灾报警改造工程 |  |  |  |
| 1 | 模块(模块箱) | (1)名称:模块端子接线箱 | 个 | 3 |
| 2 | 模块(模块箱) | (1)名称:监视模块 | 个 | 6 |
| 3 | 模块(模块箱) | (1)名称:广播模块/声光模块 | 个 | 3 |
| 4 | 模块(模块箱) | (1)名称:监视模块/排烟 | 个 | 2 |
| 5 | 模块(模块箱) | (1)名称:报警总线隔离模块 | 个 | 3 |
| 6 | 按钮 | (1)名称:地址型手动火灾报警按钮(带电话插孔） | 个 | 14 |
| 7 | 按钮 | (1)名称:消火栓按钮 | 个 | 16 |
| 8 | 声光报警器 | (1)名称:声光报警器 | 个 | 14 |
| 9 | 消防广播(扬声器) | (1)名称:消防广播 | 个 | 13 |
| 10 | 点型探测器 | (1)名称:感烟探测器 (2)线制:总线制 (3)吸顶安装 | 个 | 90 |
| 11 | 配管 | (1)名称:沿砖、混凝土结构配管 (2)材质:JDG20 (3)配置形式:明配 (4)刷防火涂料 | m | 1000 |
| 12 | 配管 | (1)名称:沿砖、混凝土结构配管 (2)材质:JDG25 (3)配置形式:明配 (4)刷防火涂料 | m | 180 |
| 13 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)材质:钢制 (3)安装形式:明装 | 个 | 320 |
| 14 | 配线 | (1)名称:电话线 (2)配线形式:管内穿线 (3)型号:ZC-RVS-2*1.0 | m | 200 |

| 序号 | 工程名称（分部分项） | 工程内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 配线 | (1)名称:电源线 (2)配线形式:管内穿线 (3)型号:ZC-BV-2x2.5 | m | 240 |
| 16 | 配线 | (1)名称:报警线 (2)配线形式:管内穿线 (3)型号:ZC-RVS-2*1.5 | m | 1400 |
| 17 | 配线 | (1)名称:广播线 (2)配线形式:管内穿线 (3)规格:ZC-RVS-2*1.5 | m | 180 |
| 18 | 火灾自动报警系统调试 | (1)线制:总线制 (2)火灾自动报警系统调试 (3)500点以下 | 系统 | 1 |
| 二 | 消火栓系统 |  |  |  |
| 1 | 消火栓新增 | (1)安装部位:室内（新增与移位） (2)名称:室内消火栓（含650*800mm*240mm消火栓箱、10型-65-25米消防水带、接扣、阀门等配件） | 套 | 8 |
| 2 | 消火栓新增 | (1)原箱体破旧老化、需进行更换（含10型-65-25米消防水带、接扣、阀门等配件） | 套 | 6 |
| 3 | 消火栓钢管 | (1)安装部位:室内 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN65 (4)连接形式:卡箍连接 (5)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、管道冲洗 (6)含管件 | m | 84 |
| 4 | 灭火器 | (1)形式:手提灭火器 (2)规格、型号:手提式贮压干粉灭火器（含灭火器箱体） | 组 | 30 |
| 5 | 系统调试 | 系统调试服务 | 项 | 1 |
| 三 | 喷淋灭火系统 |  |  |  |
| 1 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内（4楼原来的管道标高不够，拆除更换） (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN100 (4)连接形式:卡箍连接 (5)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、管道冲洗 (6)含管件 | m | 12 |

| 序号 | 工程名称（分部分项） | 工程内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN40 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、管道冲洗 (6)含管件 | m | 25 |
| 3 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN32 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、管道冲洗 (6)含管件 | m | 36 |
| 4 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN25 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、管道冲洗 (6)含管件 | m | 280 |
| 5 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)安装部位:室内 (2)材质:玻璃球喷头:吊顶部位采用（下喷）,未吊顶采用直立型喷淋头 (3)型号、规格:K=80，温度机68℃、 (4)连接形式:螺纹连接 | 个 | 330 |
| 6 | 末端试水装置 | (1)安装部位:室内（洗手间） (2)型号、规格:1.6公斤、含表弯铜管等配件 (3)连接形式:螺纹连接 | 套 | 2 |
| 7 | 水灭火控制装置调试 | (1)系统形式:水灭火控制装置调试500点以上 | 系统 | 1 |
| 8 | 放水费 | (1)名称：消防放水费 (2)含消火栓、喷淋系统物业人员配合、排水、恢复供水。 | 层 | 3 |
| 四 | 消防排烟系统 |  |  |  |
| 1 | 碳钢通风管道（拆除） | (1)名称:原排烟风管拆除及封堵 (2)材质:镀锌钢板 (3)形状:矩形 (4)规格:1000<D (b)≤1500 (5)板材厚度: δ=1.2mm | m2 | 42 |
| 2 | 碳钢通风管道（新增） | (1)名称:排烟风管 (2)材质:镀锌钢板 (3)形状:矩形 (4)规格:1000<D (b)≤1500 (5)板材厚度: δ=1.2mm | m2 | 38 |

| 序号 | 工程名称（分部分项） | 工程内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 防火包裹 | (1)名称：防火包裹 耐火极限1h (2)规格型号:加筋铝箔离心玻璃棉 (3)厚度:50mm (4)其他:容重48kg/m3 | m2 | 42 |
| 4 | 碳钢阀门 | (1)名称:280℃防火阀(常开) | 套 | 1 |
| 5 | 排烟防火阀(带远程执行机构） | (1)名称:排烟防火阀(带远程执行机构） | 套 | 1 |
| 6 | 通风工程检测、调试 | (1)管道漏光试验、漏风试验 (2)通风管道风量测定、风压测定、温度测定 (3)各系统风口、阀门调整 | 项 | 1 |
| 五 | 应急出口指示牌等标识 |  |  |  |
| 1 | 应急出口指示牌等标识 | 根据施工情况设置应急出口指示牌等标识，需包含全部施工区域，按"出口本体标志 + 疏散通道导向标志 + 消防设施配套标志 + 消防平面图"等全套设置，须符合国标要求 | 项 | 1 |

备注：

1.本清单为暂估量，编制过程中可能存在疏漏或不准确之处，仅供参考，不构成采购人对实际工程量的承诺。

2.各投标单位应在投标前自行踏勘项目现场，充分了解现场实际情况及施工条件，结合现场勘测结果自行设计、深化方案并编制报价。投标人所提交的设计方案及报价应与现场实际相符，采购人不承担因投标单位未踏勘现场或踏勘不充分导致的任何责任。

3.本清单所列暂估项目及暂估工程量，不作为最终结算依据，中标人实际施工内容可根据现场情况合理调整，竣工结算以实际完成并经采购人确认的工程量为准，按中标综合单价（或合同约定的计价方式）据实结算。

4.投标人报价时应综合考虑现场条件、材料运输、施工难度等因素，结算时除工程量按实调整外，综合单价不因工程量变化而调整（合同另有约定的除外）。